装    订    线

专业：_自动化（电气）_

姓名：_____潘盛琪_____

学号：___3170105737___

日期：________________

地点：生工食品学院机房

实验报告

课程名称： 计算机图像处理与机器视觉  指导老师：  饶秀勤   成绩：

实验名称：    图像的灰度变换    实验类型： 设计型

一、实验目的和要求

由于受到输入方法中的设备、参数、环境等多种因素的影响，存在：

图像灰度偏暗或偏亮

整体灰度范围不足

某些图像有用区域的灰度层次差，而不必要处的灰度却显得过于丰富

为了改善图像的灰度对比度或满足图像上灰度的某些特殊要求，往往采用点

运算方式进行灰度变换处理。

二、计算机配置与软件处理平台

基于matlab

三、算法描述

四、结果与讨论

4.1 输入图像

4.2 输出图像

- 灰度范围移动处理

- 整体灰度线性变换

- 限幅灰度拉伸

- 锯齿形灰度拉伸

- 阈值灰度分割法

Th= 205

- 平方变换

- 开方变换

4.3 讨论

可以看到灰度范围移动处理可以使图像整体变亮或变暗。整体灰度变换和平方变换对提升图像对比度有很好的效果。而灰度限幅拉伸后，图像中的人变得更突出了，可以突出图片中的有效信息。灰度阈值分割可以很容易实现图片二值化。

五、结论

本次实验编程实现了7种不同的灰度变换方法，不同的方法的运用场景各不相同。平方变换，整体灰度线性变换均可以提高对比度。而开方变换可以降低对比度。灰度阈值分割可以很容易地实现图像二值化，但对于大部分图片效果不是很好。

六、源程序

- 灰度范围移动处理

img = imread('test_image.jpg');

subplot(3, 1, 1);

imshow(img - 100);

title('d = -100');

subplot(3, 1, 2);

imshow(img);

title('原图像');

subplot(3, 1, 3);

imshow(img + 100);

title('d = 100');

- 整体灰度线性变换

img = imread('haze.jpg');

fa = min(min(img));

fb = max(max(img));

gb = 255;

ga = 0;

for i = 1:3

img1(:, :, i) = ((gb - ga)/(fb(:, :, i) - fa(:, :, i)))*(img(:, :, i)-fa(:, :, i)) + ga;

end

subplot(3, 1, 1);

imshow(img1);

title('d = -100');

subplot(3, 1, 2);

imshow(img);

title('原图像');

for i = 1:3

img2(:, :, i) = ((gb - ga)/(fb(:, :, i) - fa(:, :, i)))*(img(:, :, i)-fa(:, :, i)) + ga;

end

subplot(3, 1, 3);

imshow(img2);

title('d = 100');

- 限幅灰度拉伸

img = imread('haze.jpg');

img = rgb2gray(img);

fa = floor(min(min(img)) + 10);

fb = floor(max(max(img)) - 10);

gb = 256;

ga = 1;

[row, col] = size(img);%获取输入图像的尺寸

% imgout = zeros(row, col);%初始化变换后的图像

%显示原图像

subplot(2, 1, 1);

imshow(img);

title('原图像');

imgout = img;

imgout(imgout > fb) = 1;

imgout(imgout < fa) = 256;

for i = 1 : row

for j = 1 : col

if imgout(i, j) > fa && imgout(i, j) < fb

imgout(i, j) = ((gb - ga)/(fb - fa))*(img(i, j) - fa) + ga;

end

end

end

%显示变换后的图像

subplot(2, 1, 2);

imshow(uint8(imgout));

title('灰度限幅拉伸后的图像');

- 锯齿形灰度拉伸

img = imread('haze.jpg');

img = rgb2gray(img);

fa0 = floor(min(min(img)));

fb0 = floor(max(max(img)));

gb = 256;

ga = 1;

step = floor((fb0 - fa0) / 4);

[row, col] = size(img);%获取输入图像的尺寸

% imgout = zeros(row, col);%初始化变换后的图像

%显示原图像

subplot(2, 1, 1);

imshow(img);

title('原图像');

imgout = img;

for k = 1 : 4

fa = fa0 + (k - 1) * step;

fb = fa + step;

if i == 4

fb = fb0;

end

for i = 1 : row

for j = 1 : col

if imgout(i, j) > fa && imgout(i, j) < fb

imgout(i, j) = ((gb - ga)/(fb - fa))*(img(i, j) - fa) + ga;

end

end

end

end

%显示变换后的图像

subplot(2, 1, 2);

imshow(uint8(imgout));

title('锯齿灰度拉伸后的图像');

- 阈值灰度分割法

img = imread('fruit.png');

img = rgb2gray(img);

%显示原图像

subplot(2, 1, 1);

imshow(img);

title('原图像');

Th = 205;%设定阈值

imgout = img;

imgout(imgout < Th) = 1;

imgout(imgout > Th) = 256;

%显示变换后的图像

subplot(2, 1, 2);

imshow(imgout);

title('阈值灰度分割后的图像');

- 平方变换

img = imread('haze.jpg');

img = double(img);

imgout = img .^ 2 / 256;

%显示原图像

subplot(2, 1, 1);

imshow(uint8(img));

title('原图像');

%显示变换后的图像

subplot(2, 1, 2);

imshow(uint8(imgout));

title('平方变换后的图像');

- 开方变换

img = imread('haze.jpg');

img = double(img);

imgout = sqrt(img) / 16 .* 255;

%显示原图像

subplot(2, 1, 1);

imshow(uint8(img));

title('原图像');

%显示变换后的图像

subplot(2, 1, 2);

imshow(uint8(imgout));

title('开方变换后的图像');